Tomasz Chlebda k.1ia                                                                                           03.04.2007r.

MIKROPROCESOR Z80

Mikroprocesor- to układ cyfrowy wykonany jako pojedynczy układ scalony o wielkim stopniu integracji zdolny do wykonywania operacji cyfrowych według dostarczonych mu instrukcji. Jest to zespół rejestrów 8 i 16 bitowych.

Na pierwszej lekcji zapoznaliśmy się z pojęciem mikroprocesor i omówiliśmy budowę i zasadę działania mikroprocesora Z80.

A oto z czego się składa:

rejestrami programowo dostępnymi są:

- Akumulator A

- rejestr wskaźników stanu F (flagi)

- rejestry ogólnego przeznaczenia B, C, D, E, H i L

- rejestry indeksowe IX i IY

- licznik rozkazów PC

- rejestr wskaźnika stosu SP

Następnym naszym zadaniem było zapoznanie się z programem w który wprowadzaliśmy algorytm i z jego „pomocą” - tzn. z funkcją niektórych przycisków ,                                                 a oto najważniejsze z nich: 										F1-przełączanie w sposób przeskokowy,							F10-pojedyńczy krok,										F9-cofnij, itp.

Omówiliśmy też listę rozkazów dla mikroprocesora Z80. A oto kilka podstawowych mnemoników (rozkazów):     ORG0 – dyrektywa początkowa,    LD - ładuj,                      DEC-dekrementuj,    INC - inkrementuj,  JP NZ –skocz jeśli nie zero                                   OR-za pomocą bramki logicznej, CD-porównuje.    Zapoznaliśmy się również z etykietą „to” która jest adresem symbolicznym.

Na początku naszego programowania mikroprocesorów napisaliśmy prosty algorytm który następnie wprowadzimy w linię komend w programie przeznaczonym dla mikroprocesora Z80, ten program nazywa się „AVSIM Z80” .

Ćwiczenie I

Pierwszy algorytm dekrementuje zmienną A ustawioną na daną liczbę. A oto jego schemat blokowi i tzw. ”listing programu”.

Schemat blokowy                 Listing programu

Kolumna mnemoników i dyrektyw

Start                                      ADDR  H    ORG0                 ;

A:55H                                  	 0000 	    3E  	Ld  A,55H	;

0001 	 55

A=A-1                           to:    0002	 3D	DEC A	;

0003	 C2

A=?0                                      	0004	 02	jp nz, 0002H	;

0005	 00

END                                                  END			;

Ćwiczenie  II

Drugi  algorytm dodaje dwa rejestry za pomocą bramki OR . A oto jego schemat blokowi i tzw. ”listing programu”. 										Jest to rejestr 16 bitowy, w poprzednim ćwiczeniu rejestr był 8 bitowy.

Schemat blokowy                 Listing programu

Kolumna mnemoników i dyrektyw

Start                                      ADDR  H    ORG0                          ;

BC:=0F00AH                        0000 	    01  	Ld  BC,0700AH      ;

0001 	 0A

DDDDDDDDDDDD0002     F0

BC=BC-1                      to:    0003	 0B	DEC BC	         ;

A,C                                        0004	 79	Ld AC                      ;

OR B                                     	0005	 B0	OR B	                     ;

B=?0                                       0006	 C2  	jp nz, 0003H            ;

0007	 03

END				0008	 00

END			            ;

Ćwiczenie III

Trzeci  algorytm będzie inkrementował rejestry. A oto jego schemat blokowi i                        tzw. ”listing programu”.

Schemat blokowy                 Listing programu

Kolumna mnemoników i dyrektyw

Start                                      ADDR  H    ORG0                          ;

A:=13H                                  0000 	    3E  	Ld  A,13H               ;

0001 	 13

B:=00H            DDDDDDD  0002     06      Ld B,00H                 ;

0003	 00

B=B+1                          to:     0004	 04 	INC B                      ;

CP B                                     	0005	 B8	CP B	                     ;

B=?0                                       0006	 C2  	jp nz, 0004H            ;

0007	 04

0008	 00

END                			END			           ;

Ćwiczenie IV

Trzeci  algorytm będzie inkrementował dwa liczniki 16 bitowe. A oto jego schemat blokowi i                        tzw. ”listing programu”.

Schemat blokowy                 Listing programu

Kolumna mnemoników i dyrektyw

Start                                      ADDR  H    ORG0                        ;

BC:=0030H                            0000 	    BA  	Ld  BC,0030H      ;

0001 	 79

DDDD D       0002     BB

DE:=0000H                           0003	 C2	Ld DE,0000H	      ;

0004	 06

0005     00

BC=B+1                       to:      0006	 01  	INC DE                 ;

A,B                           	 	0007	 30 	Ld A,B                   ;

CP D				0008	 00 	CP D		       ;

A,C				0009     11      	Ld A,C	       ;

CP E				000AH	 00	CP E		       ;

BC=?0				000BH	 00	jp nz,0006h	       ;

END                			END			       ;

Ćwiczenia które zrobiliśmy na 3 naszych spotkaniach nie sprawiły nam większych problemów!!!